SIGERIA
Sistema Inteligente Geoespacial para Evaluación,
Respuesta e Inspección de Afectaciones

Documento General de Conceptualización, Requisitos y Arquitectura de Producto

Integrado al ecosistema SAT-GeoAI Chocó

Versión 1.0 — 11 de agosto de 2026

Documento base para estructuración técnica, institucional, tecnológica y de financiación

Advertencia de nombre comercial SIGERIA es un nombre de trabajo recomendado. Antes de registro de marca, dominio o contratación debe realizarse búsqueda formal de antecedentes marcarios ante la SIC y verificación de dominios y tiendas de aplicaciones. No se presenta como herramienta oficial de la UNGRD.

# 1. Resumen ejecutivo

SIGERIA se concibe como una plataforma móvil y web para capturar, georreferenciar, medir, validar, consolidar y analizar daños y necesidades producidos por eventos naturales o socio-naturales. Su diseño combina formularios adaptativos, operación offline, GIS de campo, sensores del teléfono, evidencia multimedia, reglas técnicas configurables, interoperabilidad con bases geoespaciales, analítica con Python y GeoAI.

El principio rector es la captura única: un dato se registra una vez en campo y alimenta automáticamente el expediente del evento, la ficha del objeto afectado, los formularios operativos, los consolidados EDAN/RUD que corresponda, el SIG, los tableros, las estadísticas y los reportes. Esto evita duplicidad, reduce errores de transcripción y conserva trazabilidad.

Propósito del producto Transformar la evaluación de afectaciones en un expediente geoespacial verificable: ubicación + objeto + nivel/piso + componente + daño + medición + evidencia + evaluador + necesidad + seguimiento.

# 2. Nombre recomendado y arquitectura de marca

| Opción | Significado / uso | Valor | Precaución |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGERIA | Sistema Inteligente Geoespacial para Evaluación, Respuesta e Inspección de Afectaciones | Marca paraguas; técnica, escalable y no limitada a un fenómeno | Validar marca SIC y dominio |
| SIGERIA Campo | Aplicación móvil de levantamiento e inspección | Comunica el uso de campo | Subproducto de SIGERIA |
| SAT-GeoAI Campo | Nombre técnico dentro de SAT-GeoAI Chocó | Mantiene continuidad con el proyecto departamental | Puede ser menos fácil de recordar para ciudadanía |
| GeoEDAN Inteligente | Nombre descriptivo alternativo | Explica rápidamente la función | Podría sugerir oficialidad o relación directa con UNGRD; no recomendado como marca principal |

Recomendación: utilizar SIGERIA como marca de producto y “SIGERIA Campo | módulo de SAT-GeoAI Chocó” como identificación técnica durante el desarrollo piloto. El nombre puede escalar a otros departamentos sin quedar atado geográficamente al Chocó.

# 3. Problema que resuelve

Información de daños dispersa entre papel, hojas de cálculo, fotografías, mensajes y bases no interoperables.

Doble digitación de la misma información para inspecciones, EDAN, consolidados, mapas y reportes.

Dificultad para trabajar en zonas sin conectividad o con telecomunicaciones degradadas.

Fotografías sin vínculo estructurado con el elemento, piso o componente evaluado.

Mediciones de campo que quedan en libretas o archivos separados y no alimentan automáticamente la ficha.

Falta de trazabilidad entre evaluación inicial, validación profesional, ayuda, reparación, reconstrucción y cierre.

Necesidad de diferenciar una observación ciudadana, una inspección rápida y una evaluación profesional especializada.

Limitaciones para consolidar rápidamente afectaciones por barrio, vereda, municipio, sector, tipo de infraestructura o fenómeno.

# 4. Principios de diseño

Captura única y reutilización automática del dato.

Offline-first: la app debe ser funcional sin internet y sincronizar posteriormente.

Interoperabilidad antes que duplicación: no sustituir sistemas oficiales; producir datos compatibles y trazables.

Formulario adaptativo: el usuario solo ve preguntas pertinentes al fenómeno, objeto y nivel de inspección.

Separación entre observación, clasificación preliminar y dictamen profesional.

Geometría correcta: puntos, líneas y polígonos según el objeto o la afectación.

Evidencia vinculada: cada foto, video, medición o croquis pertenece a un objeto y componente concreto.

Motor normativo configurable: reglas, catálogos y formularios actualizables sin reescribir toda la aplicación.

Privacidad por diseño: datos personales separados de capas públicas y acceso basado en roles.

Auditoría completa: quién creó, modificó, validó, sincronizó o cerró cada registro.

# 5. Usuarios y perfiles

| Perfil | Funciones permitidas | Restricciones / validación |
| --- | --- | --- |
| Ciudadanía | Reporte básico: fenómeno, ubicación, foto, descripción y necesidad urgente | No emite concepto técnico ni habitabilidad |
| Brigadista / encuestador | Reconocimiento rápido, población, daños visibles, necesidades, fotos y GPS | Campos técnicos avanzados bloqueados |
| Organismo de respuesta | EDAN operativo, necesidades, accesibilidad, servicios, infraestructura | Según credenciales y protocolo institucional |
| Ingeniero civil / arquitecto | Inspección técnica de edificaciones, componentes y mediciones | Firma/registro profesional cuando aplique |
| Especialista estructural / geotécnico | Evaluación especializada, dictamen y recomendaciones | Perfil verificado |
| Sector salud / educación / servicios | Módulos sectoriales y continuidad operacional | Acceso limitado a su sector |
| Coordinador municipal/departamental | Validación, consolidación, mapas, asignación y seguimiento | No altera evidencia original |
| Administrador | Catálogos, formularios, reglas, usuarios, integraciones, auditoría | Acceso de máxima seguridad |

# 6. Flujo general de uso

Seleccionar o crear el evento (sismo, inundación, deslizamiento, vendaval, incendio, erosión/socavación, creciente súbita u otro).

Obtener ubicación y precisión GNSS; identificar municipio, zona, barrio/vereda y código territorial.

Seleccionar el objeto afectado: vivienda, edificio público, salud, educación, vía, puente, muelle, acueducto, energía, telecomunicaciones, comercio, ambiente, animal u otro.

Cargar la ficha adaptativa según fenómeno + objeto + tipología + número de pisos/niveles + sistema constructivo.

Inspeccionar componentes; registrar daño, mediciones, fotos, geometrías y necesidades.

Ejecutar validaciones automáticas: campos obligatorios, consistencia, duplicados, precisión, evidencia requerida.

Guardar localmente si no existe conexión; sincronizar cuando haya conectividad.

Enviar a revisión según nivel profesional y criticidad.

Consolidar automáticamente en mapas, indicadores, formularios y reportes compatibles.

Dar seguimiento a ayuda, intervención, reparación, reconstrucción y cierre.

# 7. Motor de formularios adaptativos

La app no debe tener una ficha única gigantesca. El formulario se arma dinámicamente con base en cinco variables: fenómeno, objeto afectado, tipología, nivel de evaluación y perfil del evaluador.

| Fenómeno | Objetos prioritarios | Variables específicas que activa |
| --- | --- | --- |
| Sismo | Vivienda, colegio, salud, edificios, puentes | Pisos, sistema estructural, columnas, vigas, muros, losas, cubierta, escaleras, no estructurales, operatividad |
| Inundación | Vivienda, salud, educación, vías, cultivos, servicios | Profundidad/altura de agua, duración, nivel alcanzado, contaminación, socavación, energía, saneamiento, accesibilidad |
| Deslizamiento | Viviendas, vías, puentes, redes, cauces | Pendiente, grietas del terreno, corona/pie, distancia a elementos, pérdida de banca, obstrucción de cauce, desplazamiento |
| Vendaval | Vivienda, cubierta, energía, telecomunicaciones | Cubierta, cerchas, fachadas, árboles, postes, líneas, elementos proyectados |
| Incendio | Edificaciones, vegetación, redes, salud | Área afectada, temperatura/daño visible, estructura, instalaciones, continuidad, perímetro |
| Erosión/socavación | Vías, puentes, riberas, viviendas, muelles | Longitud, profundidad, distancia al borde, exposición de cimentación, pérdida de sección, estabilidad aparente |

# 8. Módulo de edificaciones e inspección por componentes

Cuando el objeto sea una edificación, SIGERIA debe registrar uso, número de bloques, número de pisos, tipología constructiva y, cuando pueda identificarse, sistema estructural. Después habilita la inspección piso por piso y componente por componente.

Terreno y cimentación: asentamientos, hundimientos, grietas del terreno, socavación, exposición de cimentación, inclinación.

Columnas: fisuras/grietas, desprendimiento, acero expuesto, deformación, aplastamiento, pérdida de sección, inclinación, uniones.

Vigas: grietas, deformación, desprendimiento, acero expuesto, fallas en apoyo/unión.

Muros estructurales o de mampostería: grietas diagonales/horizontales/verticales, separación, desplome, aplastamiento, colapso parcial.

Losas y entrepisos: fisuración, flecha/deformación, desprendimiento, pérdida de apoyo, perforaciones o colapso.

Escaleras y rutas de evacuación: integridad, obstrucción, deformación, colapso parcial o total.

Cubiertas: tejas, cerchas, estructura portante, desplazamiento, desprendimiento, filtración y colapso.

Elementos no estructurales: fachadas, cielorrasos, vidrios, divisiones, tanques, estanterías, equipos y redes.

Regla de seguridad técnica La app puede identificar patrones, exigir evidencia y recomendar revisión; no debe declarar automáticamente que una edificación es segura. La habitabilidad, seguridad estructural o necesidad de intervención debe quedar bajo el profesional competente y la metodología oficial aplicable.

# 9. Módulos sectoriales

| Sector | Campos diferenciales sugeridos |
| --- | --- |
| Salud | Urgencias, consulta, hospitalización, laboratorio, farmacia, cadena de frío, oxígeno, agua, energía, comunicaciones, acceso, personal y capacidad operativa. |
| Educación | Bloques, aulas, rutas de evacuación, cubiertas, baterías sanitarias, agua, energía, cerramientos, accesos y posibilidad de operación. |
| Vías | Categoría vial, geometría de afectación, pérdida de banca, deslizamiento, longitud, carriles, drenaje, tránsito, maquinaria y desvíos. |
| Puentes | Tipo, luz aproximada, apoyos, estribos, pilas, tablero, juntas, barandas, cauce, socavación y restricción de tránsito. |
| Agua y saneamiento | Captación, conducción, PTAP, tanque, redes, alcantarillado, vertimientos, continuidad y calidad/contaminación aparente. |
| Energía y telecom | Postes, líneas, transformadores, antenas, estaciones, cobertura, interrupción y accesibilidad. |
| Agro/ambiente/animales | Área, cultivo, pérdidas, fuentes hídricas, cobertura, fauna/animales afectados, necesidades de atención y ubicación. |

# 10. GIS de campo y georreferenciación

Punto: vivienda, columna, poste, daño puntual, persona/animal atendido, infraestructura específica.

Línea: grieta del terreno, tramo vial afectado, tubería, borde de socavación, recorrido de inspección.

Polígono: área inundada, deslizamiento, incendio, lote, edificio, zona evacuada.

Registro de precisión GNSS, fuente de posición, fecha/hora y calidad del dato.

Mapas base descargables por zona para uso sin conexión.

Capas institucionales precargables: límites, vías, ríos, infraestructura crítica, amenazas, puestos de salud, colegios, etc.

Importación/exportación controlada en GeoJSON, GeoPackage, CSV georreferenciado y servicios interoperables cuando corresponda.

# 11. Herramientas de medición con el celular

| Herramienta | Sensor / método | Dato que alimenta automáticamente |
| --- | --- | --- |
| Distancia / longitud | ARCore/ARKit, cámara o GNSS | Longitud de grieta, tramo afectado, distancia a amenaza |
| Área | Polígono GNSS/AR | Área inundada, incendio, cubierta o zona afectada |
| Pendiente / inclinación | Acelerómetro + giroscopio | Pendiente de talud, inclinación orientativa de muro/poste |
| Altura | AR/cámara | Altura de edificación, marca de agua u objeto |
| Grietas | Foto calibrada + visión computacional | Longitud/ancho estimado, evolución temporal y evidencia |
| Rumbo/orientación | Magnetómetro/IMU | Orientación de grieta, fachada o elemento |
| Escaneo 3D | LiDAR cuando el dispositivo lo soporte | Nube/modelo aproximado y mediciones espaciales |
| GNSS externo | Bluetooth/NMEA/SDK | Coordenadas de mayor precisión y metadatos del receptor |
| Distanciómetro láser | Bluetooth cuando exista SDK/protocolo | Distancia profesional vinculada al elemento |

Metrología y responsabilidad Las mediciones realizadas solo con sensores del teléfono deben identificarse como orientativas, con método y precisión estimada. Cuando la decisión requiera exactitud certificada, la app debe permitir conectar o registrar equipos externos y conservar su trazabilidad.

# 12. Captura única: cómo alimenta automáticamente los formularios

Toda observación se guarda en un modelo de datos común. Un ejemplo: al medir una grieta en el muro del piso 1 de una vivienda, el sistema conserva la geometría, el inmueble, el componente, la longitud/ancho, la foto, el fenómeno, las coordenadas, el evaluador y la fecha. Ese dato se reutiliza en la ficha técnica, el mapa, el consolidado, el expediente fotográfico, los indicadores y el reporte.

| Dato capturado una vez | Se reutiliza en |
| --- | --- |
| Evento + municipio + fecha | Todas las fichas, encabezados, mapas y reportes del evento |
| Objeto + ubicación + ID | EDAN, expediente, GIS, tablero y seguimiento |
| Número de pisos / tipología | Formulario estructural y reglas de inspección |
| Medición | Ficha del componente, análisis técnico, reporte y GeoAI |
| Foto | Evidencia, expediente, revisión profesional y visión computacional |
| Necesidad | EDAN/consolidado, tablero logístico y asignación |
| Estado operativo | Salud/educación/servicios, mapa de criticidad y sala de crisis |
| Validación profesional | Semáforo, priorización y autorización de cierre |

# 13. Compatibilidad institucional: EDAN, RUD y SNGRD

El diseño debe tomar como referencia los instrumentos vigentes de la UNGRD. El Listado Maestro de Documentos registra el formato FR-1703-SMD-08 de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades como vigente, y la Caja de Herramientas de Manejo de Desastres contiene formatos EDAN e inspección de vivienda. El RUD continúa operando en 2026 como sistema institucional de registro de damnificados.

Mapear cada campo interno de SIGERIA con el campo oficial que corresponda, manteniendo un diccionario de interoperabilidad.

No afirmar integración directa con sistemas UNGRD hasta contar con autorización, API o mecanismo institucional formal.

Permitir exportaciones para consolidación y revisión institucional.

Mantener separados datos de afectaciones (EDAN) y datos personales de damnificados (RUD), relacionándolos mediante identificadores controlados cuando proceda.

Actualizar catálogos y formularios cuando la UNGRD modifique instrumentos o adopte nuevas guías técnicas.

# 14. Marco normativo y técnico mínimo

| Referencia | Aplicación al producto |
| --- | --- |
| Ley 1523 de 2012 y modificaciones vigentes | Marco del SNGRD y procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres. |
| Ley 2474 de 2025 | Incorpora animales dentro de la política de gestión del riesgo; justifica módulo animal/sectorial. |
| Ley 400 de 1997 + NSR-10 y modificaciones | Referencia para construcción sismo resistente y evaluación/intervención de edificaciones; la app no reemplaza el juicio profesional. |
| Decreto 1077 de 2015 y modificatorios | Marco reglamentario del sector vivienda y construcción. |
| Decreto 2157 de 2017 | Plan de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas y análisis específico de riesgo. |
| Ley 1581 de 2012 y régimen de protección de datos | Privacidad, finalidad, seguridad, acceso, tratamiento y publicación de datos personales. |
| Instrumentos UNGRD EDAN/RUD/ENRE | Estructura operativa, consolidación y articulación con manejo de desastres. |

# 15. Inteligencia artificial y GeoAI

La IA debe utilizarse como apoyo y no como sustituto del criterio profesional. El sistema puede priorizar, detectar anomalías y sugerir revisión, siempre mostrando nivel de confianza y conservando la evidencia original.

Visión computacional para identificar patrones visuales compatibles con grietas, desprendimientos, inundación, cubiertas afectadas u otros daños entrenados y validados.

Detección de duplicados por ubicación, inmueble, fotografía y características del registro.

GeoAI para clustering espacial, mapas de calor, zonas críticas y priorización territorial.

Comparación temporal de fotografías y mediciones para seguimiento de evolución.

Fusión con imágenes satelitales, drones y sensores del ecosistema SAT-GeoAI.

Generación asistida de resúmenes y reportes, siempre a partir de datos verificados.

Alertas de calidad: coordenadas improbables, precisión baja, valores fuera de rango, evidencia faltante o inconsistencias.

# 16. Arquitectura tecnológica recomendada

| Capa | Tecnología sugerida | Función |
| --- | --- | --- |
| Móvil | Flutter (Android/iOS) | Offline, formularios, cámara, sensores, mapas, sincronización |
| Mapas móviles | MapLibre + paquetes offline | Visualización y captura de geometrías sin conexión |
| API | Python + FastAPI | Reglas, autenticación, sincronización, integraciones y servicios |
| Datos | PostgreSQL + PostGIS | Modelo transaccional y geoespacial |
| SIG servidor | GeoServer u OGC APIs | Publicación controlada de capas/servicios |
| Escritorio | QGIS | Control de calidad, análisis, cartografía y operación técnica |
| IA | Python, OpenCV y modelos validados | Visión, GeoAI, detección y analítica |
| Web | Frontend web + WebGIS | Sala de crisis, tableros, validación y seguimiento |
| Archivos | Almacenamiento de objetos cifrado | Fotos, videos, documentos y modelos 3D |

# 17. Modelo de datos conceptual

Entidades principales: Evento, Ubicación, ObjetoAfectado, Edificación/Bloque/Piso, Componente, Inspección, Daño, Medición, Evidencia, Persona/Hogar, Necesidad, Servicio, Geometría, Usuario/Rol, Validación, Intervención, Ayuda, Seguimiento y Cierre.

Identificador único Cada objeto afectado debe recibir un ID persistente, por ejemplo SIGERIA-CHO-27001-SIS-2026-000001. El formato definitivo debe diseñarse para no exponer datos personales y para soportar múltiples visitas e inspecciones.

# 18. Offline, sincronización y conflictos

Descarga previa de mapas, formularios, catálogos y asignaciones de brigada.

Base local cifrada en el dispositivo.

Cola de sincronización con reintentos y comprobación de integridad.

Compresión y carga diferida de imágenes/video según calidad de conexión.

Control de versiones por registro y resolución de conflictos cuando dos usuarios editan el mismo objeto.

Bloqueo lógico de campos ya validados, con historial de cambios en vez de sobrescritura silenciosa.

Modo de emergencia de bajo consumo de datos y batería.

# 19. Seguridad, privacidad y gobierno de datos

Autenticación robusta, control por roles y mínimo privilegio.

Cifrado en tránsito y en reposo; protección adicional de bases locales.

Separación entre datos personales, datos técnicos y capas públicas.

Registro de auditoría inmutable para altas, cambios, validaciones, exportaciones y cierres.

Política de retención, respaldo, recuperación y borrado conforme a la finalidad institucional.

Anonimización/agrupación espacial para visualizaciones públicas.

Consentimiento o fundamento jurídico documentado según el tipo de tratamiento.

Gestión de incidentes de seguridad y trazabilidad de dispositivos.

# 20. Interoperabilidad

Servicios geoespaciales estándares y formatos abiertos cuando sea viable.

Importación/exportación con QGIS/PostGIS y herramientas de análisis institucional.

Conectores futuros con sistemas oficiales solo mediante acuerdos, APIs o mecanismos autorizados.

Conexión con sensores, GNSS, drones, imágenes satelitales y fuentes del SAT-GeoAI.

Diccionario de datos versionado y catálogo maestro de códigos, unidades y estados.

# 21. Reglas de calidad de dato

| Regla | Ejemplo |
| --- | --- |
| Obligatoriedad contextual | Daño severo en columna exige fotografía y localización dentro del edificio. |
| Rangos | Altura de agua o ancho de grieta fuera de rango solicita confirmación. |
| Precisión | Si GNSS supera umbral de error, la app advierte y permite repetir captura. |
| Duplicados | Mismo objeto + ubicación cercana + evento activo genera alerta de posible duplicidad. |
| Coherencia | Edificio de un piso no puede registrar Piso 3. |
| Competencia | Campo de dictamen especializado solo disponible a rol profesional autorizado. |
| Evidencia | Toda modificación de severidad deja versión, usuario, fecha y justificación. |

# 22. MVP recomendado

El MVP debe probar el corazón del sistema antes de incorporar todas las especialidades. Se recomienda un piloto funcional con cuatro módulos.

| Módulo MVP | Contenido mínimo | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| 1. Evento y objetos | Crear evento, ubicación, vivienda/infraestructura, ID único, foto y estado | Registro completo sin papel |
| 2. EDAN básico adaptativo | Campos esenciales de daños/necesidades y consolidación | Exportación y resumen automático |
| 3. GIS offline | Mapa descargado, puntos/líneas/polígonos, precisión GNSS | Trabajo continuo sin señal y sincronización posterior |
| 4. Medición móvil | Distancia, área, pendiente/inclinación y foto calibrada simple | Medición vinculada automáticamente a ficha y mapa |

Después del MVP: inspección estructural avanzada, módulos sectoriales, RUD interoperable, visión computacional/GeoAI, equipos externos, escaneo 3D, satélites/drones y trazabilidad de reconstrucción.

# 23. Roadmap de producto

| Fase | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 0. Diseño funcional | Cerrar matriz maestra y modelo de datos | Matriz fenómeno×sector×componente×daño×norma; prototipos UX |
| 1. MVP | Validar captura única y offline | App Android piloto, API, PostGIS, dashboard básico |
| 2. Piloto territorial | Probar con brigadas e ingenieros | Pruebas en campo, métricas, correcciones, capacitación |
| 3. Técnica avanzada | Añadir inspección y sectoriales | Salud, educación, vías, puentes, servicios y edificación |
| 4. GeoAI | Introducir IA validada | Modelos de apoyo, priorización, QA automático, comparación temporal |
| 5. Integración | Consolidar ecosistema | QGIS/WebGIS, sensores, satélite/drones, integraciones autorizadas |
| 6. Escalamiento | Modelo departamental/nacionalizable | Alta disponibilidad, multi-entidad, gobierno y operación 24/7 |

# 24. Matriz maestra que debe construirse antes de programar

Este será el documento funcional más importante del proyecto. Cada fila representará una pregunta/campo o regla y deberá incluir, como mínimo:

Fenómeno.

Sector/objeto.

Tipología.

Bloque/piso/componente.

Tipo de daño.

Variable y unidad.

Tipo de entrada (selección, número, texto, foto, geometría, medición automática).

Condición para mostrar el campo.

Nivel de evaluación y rol autorizado.

Evidencia obligatoria.

Regla de validación.

Campo EDAN/RUD relacionado, si aplica.

Norma/guía técnica de referencia.

Salida de reporte/mapa/indicador.

Nivel de sensibilidad del dato.

Versión y fecha de vigencia.

# 25. Comparación estratégica con herramientas existentes

| Referencia | Qué aporta | Qué debe aportar SIGERIA adicionalmente |
| --- | --- | --- |
| SW Maps / apps GIS de campo | Captura GPS, geometrías, atributos, mapas offline | Formulario multiamenaza normativo, expediente, mediciones vinculadas, EDAN/RUD, roles y trazabilidad |
| Kobo/ODK | Formularios offline maduros y lógicas condicionales | GIS técnico integrado, modelo de objetos, mediciones del dispositivo, inspección por componente y GeoAI |
| RUD UNGRD | Registro institucional de damnificados | No sustituirlo; preparar interoperabilidad/exportación y separar afectación de datos personales |
| Herramientas/app UNGRD | Información y funciones institucionales disponibles al público | No competir con alertamiento oficial; especializarse en evaluación técnica y operación de campo |
| QGIS/PostGIS | Análisis y gestión geoespacial profesional | Captura móvil guiada, sincronización y experiencia operativa de emergencia |

# 26. Indicadores operativos

Objetos inspeccionados por hora y por brigada.

Porcentaje sincronizado vs. pendiente offline.

Porcentaje de registros con evidencia completa.

Tiempo medio entre captura y validación.

Viviendas/infraestructuras por severidad preliminar y por estado validado.

Infraestructura esencial operativa, parcial o fuera de servicio.

Necesidades abiertas, atendidas y cerradas.

Duplicados detectados y corregidos.

Precisión GNSS promedio y registros bajo umbral.

Tiempo de generación de consolidado EDAN y mapas de situación.

# 27. Riesgos del proyecto y controles

| Riesgo | Control propuesto |
| --- | --- |
| Convertir la app en sustituto de dictamen profesional | Separar niveles, roles, disclaimers, validación y firma profesional. |
| Desalineación con formularios oficiales | Diccionario de interoperabilidad y motor de formularios versionado. |
| Pérdida de información sin conectividad | Base local cifrada, cola offline, respaldo y sincronización robusta. |
| Datos personales expuestos | Privacidad por diseño, segregación, cifrado, permisos y anonimización pública. |
| IA con falsos positivos | Modelos como apoyo, umbrales, revisión humana, auditoría y validación local. |
| Mediciones móviles sobreinterpretadas | Metadatos de método/precisión y categoría orientativa vs. técnica. |
| Nombre o marca en conflicto | Búsqueda SIC, dominios y tiendas antes de adopción comercial. |
| Dependencia de un proveedor | Preferir estándares abiertos, código modular y formatos interoperables. |

# 28. Requisitos no funcionales

Android como primera plataforma del piloto; iOS en fase posterior o simultánea según presupuesto.

Funcionamiento offline prolongado y sincronización tolerante a conexiones intermitentes.

Interfaz de alto contraste, botones grandes y navegación usable con lluvia, guantes o estrés operacional.

Tiempo de apertura y guardado reducido; captura de emergencia con pocos toques.

Escalabilidad multi-municipio, multi-evento y multi-entidad.

Internacionalización futura sin codificar textos rígidamente.

Accesibilidad y soporte de lectura clara; evitar depender exclusivamente de colores.

Observabilidad: logs técnicos, métricas, alertas de fallos y diagnóstico remoto.

# 29. Estrategia de prueba

Pruebas de escritorio con casos sintéticos.

Pruebas de campo sin señal en zona urbana y rural.

Pruebas de precisión de GPS y mediciones contra instrumentos de referencia.

Pruebas con brigadistas no ingenieros y profesionales especializados.

Simulación de evento con cientos/miles de registros y sincronización concurrente.

Pruebas de duplicidad, conflicto y reanudación tras cierre inesperado.

Pruebas de seguridad y privacidad.

Validación de exportaciones y consolidación con equipos responsables de EDAN/RUD.

# 30. Decisiones que deben tomarse antes del desarrollo

Entidad propietaria y responsable del tratamiento de datos.

Alcance territorial del piloto y fenómeno inicial de prueba.

Instrumentos oficiales exactos que se mapearán en la versión 1.

Perfiles profesionales y procedimiento de verificación.

Umbrales para clasificaciones preliminares y quién los aprueba.

Mapa base y capas oficiales autorizadas.

Política de almacenamiento de imágenes/video y retención.

Modelo de hosting: nube, centro de datos público o híbrido.

Nivel de interoperabilidad requerido con UNGRD, municipios y demás actores.

Licenciamiento del software y política de propiedad intelectual.

# 31. Conclusión de producto

SIGERIA debe desarrollarse como plataforma de operación territorial, no como un simple formulario móvil. Su diferenciador será unir captura offline, GIS, formularios adaptativos, inspección por componentes, mediciones del celular, evidencia trazable, EDAN/RUD compatible, GeoAI y seguimiento de recuperación bajo una sola arquitectura de datos.

El primer entregable previo al código debe ser la Matriz Maestra de Formularios y Reglas. El segundo, el modelo de datos y prototipo navegable. El tercero, un MVP de cuatro módulos probado en campo. Esta secuencia reduce riesgo técnico, normativo y presupuestal.

# 32. Referencias oficiales y técnicas verificadas

• UNGRD. Listado Maestro de Documentos. Incluye el formato FR-1703-SMD-08 de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades como vigente. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/SIPLAG/Listado-Maestro-de-Documentos-UNGRD.xls

• UNGRD. Caja de herramientas para el manejo de desastres. Contiene formatos EDAN e inspección de vivienda. https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18505

• UNGRD. Registro Único de Damnificados (RUD), portal institucional activo en 2026. https://rud.gestiondelriesgo.gov.co/home/

• UNGRD. Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias (ENRE). https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/ENRE/Estrategia-Nacional-de-Respuesta-a-Emergencias.pdf

• Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 1523 de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141

• Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 2474 de 2025. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260785

• Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 2157 de 2017. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=199583

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Norma Sismo Resistente NSR-10 y modificaciones/consultas vigentes. https://www.minvivienda.gov.co/taxonomy/term/2753

• UNGRD. Aplicaciones móviles institucionales. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/paginas/aplicaciones-moviles.aspx

• Consulta comparativa: GeoCampo (TRAGSATEC) demuestra funciones de coordenadas y medición de distancia/área en trabajo georreferenciado de campo; se usa solo como referencia funcional, no normativa.

Estado de este documento Documento de conceptualización v1.0. No sustituye términos de referencia, diseño de software detallado, concepto jurídico, protocolo UNGRD ni especificación estructural especializada. Debe actualizarse cuando cambien instrumentos oficiales, normativa o requisitos de interoperabilidad.